6조: 권민재, 정태랑, 조진언, 한명일

김동호

항공공학실험 1 [202501-ASE3112-001]

2025-06-27

항공공학실험 #팀별과제 4: MPU-6050(GY-521)

내용

1.	Branch merge	2

2.   기본 작동 원리	2

2.1 상태 초기화 명령 처리, “reset”	8

2.2 고정 듀티 모드 전환, “mode1”	8

2.3 스로틀 단계별 조정	9

2.4 IMU 값을 이용한 PID 자세 제어	9

2.4.1 반복 제어 루프 및 시간 차 분 계산모터 믹싱 및 PWM 출력	10

2.4.2 IMU 센서 데이터 수집 및 필터링	12

2.4.3 PID 보정값 계산	12

2.4.4 모터 믹싱 및 PWM 듀티 결정	13

3.	결론 및 고찰	14

3.1종합	14

3.2 고찰	14

참고 자료	17

- Branch merge

경험이 전무한 본 보고서의 필자가 소스 코드를 직접 작성하기 보다는 실험에 제공된 신뢰 있는github 소스를 최대한 활용하는 것이 좋다고 판단했다. 따라서 gitkraken을 사용하여 pwm, ahrs, main, bluetooth branch들을 merge 했다. 주의할 점은 merge할 때 cubeMX로 생성하는 .mxproject 파일의 경우 git kraken에서 열 수 없기 때문에 반드시 직접 MX 설정을 다시 해야 한다. 실험 교안으로 제공된 회로를 확인하여 MX 설정을 완료하고 이를 파일 안에 덮어 씌우는 방식을 사용했다.

Git kraken에서 제공하는 merge 기능은 완전하지 않고, 자동이 아니므로 반드시 사용자가 다시 파일을 확인해야 한다. 따라서 일차적으로 git kraken을 통해 merge 한 후, 이후 컴파일 시 출력되는 error message 차근차근 해결하며 기초적인 통합을 완료했다. 대표적인 error로는 CMakeLists.txt에서 mpu6050 include 오류 등이 발생하였다.

2.   기본 작동 원리

1. static inline void setMotorDuty(uint8_t channel, double dutyPercent)

2. /*

3.     channel: 0‥3 (CH1..CH4)

4.     dutyPercent: 0.0 – 100.0 (%)

5. */

6. {

7.     if (dutyPercent < 0.0) dutyPercent = 0.0;

8.     if (dutyPercent > 100.0) dutyPercent = 100.0;

9.

10.     /* total ticks per period = ARR + 1 */

11.     uint16_t periodTicks = TIM1->ARR + 1;

12.     ccrValue = (uint16_t)((dutyPercent / 100.0) * periodTicks);

13.

14.     switch (channel)

15.     {

16.         case 0: TIM1->CCR1 = ccrValue; break;   /* PA8  */

17.         case 1: TIM1->CCR2 = ccrValue; break;   /* PA9  */

18.         case 2: TIM1->CCR3 = ccrValue; break;   /* PA10 */

19.         default:TIM1->CCR4 = ccrValue; break;   /* PA11 */

20.     }

21. }

22.

위와 같이 setMotorDuty 함수를 static inline 함수로 선언했다. 본 파일은 분할 파일이 많으므로 static으로 관습적으로 선언하였고, 매 루프마다 호출되는 비교적 간단한 코드이므로 inline으로 선언하여 함수 호출로 인한 리소스 부하를 최소화하고자 하였다. 모터 번호와 0부터 100사이의(또는 초과하는) duty cycle을 인자로 받아 ccrvalue를 설정하는 함수이다.

예를 들어, 다음과 같이 flag 4일 때(즉, Bluetooth 통신으로 “mode1”을 수신 받았을 때), 오직 사용자가 Bluetooth 통신을 통해 입력한 추력값(thrust), 즉 baseDuty로만 모터를 제어한다. flag는 main.c에서 전역 변수로 선언했고, usart.c에는 extern으로 선언하여 main.c의 flag를 그대로 사용하고 값을 할당하는 방식이다.

1.     if(flag == 4) {

2.         setMotorDuty(0, baseDuty);

3.         setMotorDuty(1, baseDuty);

4.         setMotorDuty(2, baseDuty);

5.         setMotorDuty(3, baseDuty);

6.     } else if(flag == 5){

7.         setMotorDuty(0, baseDuty + uPitch + uRoll - uYaw);   // Rear-Left  (CW)

8.         setMotorDuty(1, baseDuty - uPitch - uRoll - uYaw);   // Front-Right(CW)

9.         setMotorDuty(2, baseDuty + uPitch - uRoll + uYaw);   // Rear-Right (CCW)

10.         setMotorDuty(3, baseDuty - uPitch + uRoll + uYaw);   // Front-Left (CCW)

11.     } else if(flag == 0){

12.         setMotorDuty(0, baseDuty + uPitch + uRoll - uYaw);   // Rear-Left  (CW)

13.         setMotorDuty(1, 0);

14.         setMotorDuty(2, 0);

15.         setMotorDuty(3, 0);

16.     } else if(flag == 1){

17.         setMotorDuty(0, 0);

18.         setMotorDuty(1, baseDuty - uPitch - uRoll - uYaw);   // Front-Right(CW)

19.         setMotorDuty(2, 0);

20.         setMotorDuty(3, 0);

21.     } else if(flag == 2){

22.         setMotorDuty(0, 0);

23.         setMotorDuty(1, 0);

24.         setMotorDuty(2, baseDuty + uPitch - uRoll + uYaw);   // Rear-Right (CCW)

25.         setMotorDuty(3, 0);

26.     } else if(flag == 3){

27.         setMotorDuty(0, 0);

28.         setMotorDuty(1, 0);

29.         setMotorDuty(2, 0);

30.         setMotorDuty(3, baseDuty - uPitch + uRoll + uYaw);   // Front-Left (CCW)

31.     }

32.

사용자가 입력 가능한 추력은 다음과 같이 usart.c에 한정되어 있다.

1. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

2. {

3.   if (huart->Instance == USART2)

4.   {

5.     uint8_t receivedChar = rxBuffer[0];

6.

7.     // Check for end of message (CR, LF, or both)

8.     if (receivedChar == '\r' || receivedChar == '\n')

9.     {

10.       if (messageIndex > 0)  // Only process if we have data

11.       {

12.         messageBuffer[messageIndex] = '\0';  // Null terminate

13.         messageComplete = 1;  // Signal main loop

14.

15.         // Echo the complete message

16.         char response[100];

17.         snprintf(response, sizeof(response), "received: %s\r\n", messageBuffer);

18.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)response, strlen(response), 100);

19.

20.       if (strcmp(messageBuffer, "reset") == 0) {

21.         roll = 0;

22.         // pitch = 0; // useless

23.         // yaw = 0;

24.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"status reset\r\n", 12, 100);

25.       } else if (strcmp(messageBuffer, "0") == 0) {

26.         baseDuty = 0; // 'sometimes' it has problem, maybe similarity with NULL, \0

27.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"thrust 0\r\n", 10, 100);

28.       } else if (strcmp(messageBuffer, "25") == 0) {

29.         baseDuty = 25;

30.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"thrust 25\r\n", 11, 100);

31.       } else if (strcmp(messageBuffer, "50") == 0) {

32.         baseDuty = 50;

33.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"thrust 50\r\n", 11, 100);

34.       } else if (strcmp(messageBuffer, "75") == 0) {

35.         baseDuty = 75;

36.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"thrust 75\r\n", 11, 100);

37.       } else if (strcmp(messageBuffer, "100") == 0) {

38.         baseDuty = 100;

39.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"thrust 100\r\n", 12, 100);

40.       } else if (strcmp(messageBuffer, "mode1") == 0) {

41.         flag = 4;

42.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"set mode 1\r\n", 12, 100);

43.       } else if (strcmp(messageBuffer, "pid") == 0) {

44.         flag = 5;

45.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"pid mode\r\n", 10, 100);

46.       } else if (strcmp(messageBuffer, "m0") == 0) {

47.         flag = 0;

48.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"motor 0\r\n", 9, 100);

49.       } else if (strcmp(messageBuffer, "m1") == 0) {

50.         flag = 1;

51.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"motor 1\r\n", 9, 100);

52.       } else if (strcmp(messageBuffer, "m2") == 0) {

53.         flag = 2;

54.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"motor 2\r\n", 9, 100);

55.       } else if (strcmp(messageBuffer, "m3") == 0) {

56.         flag = 3;

57.         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"motor 3\r\n", 9, 100);

58.       } // it is too slow, because too heavy

59.       // Reset for next message

60.         messageIndex = 0;

61.       }

62.     }

63.     else if (messageIndex < MAX_MESSAGE_SIZE - 1)  // Prevent buffer overflow

64.     {

65.       messageBuffer[messageIndex++] = receivedChar;

66.     }

67.

68.     // Restart reception for next character

69.     HAL_UART_Receive_IT(&huart2, rxBuffer, 1);

70.   }

71. }

사용자는 위에 해당하는 문자열을 Bluetooth 통신을 통해 기기로 송신한다. 통신은 interrupt 방식으로 구현되어 리소스 부하를 최소화한다. 예를 들어서 모터 PWM 제어를 위해서는 “mode1”을 송신하고 이후 “0”, “25”, “50”, “75”, “100”을 송신하면 25 단위로 추력을 제어할 수 있다.

If-else 문의 효율을 위해서 각 집합이 겹치지 않는 경우, 가장 빈도가 많은 경우를 가장 위에, 가장 빈도가 낮은 경우를 맨 아래 배치하는 것이 좋다. 위 코드에서 수시로 적분 오차를 reset해야 하므로 맨 위에, 그 다음으로 추력 조절, 그리고 모드 조절을 배치했다. 개별 모터 제어는 개발 시에만 주로 사용되므로 맨 아래에 배치했다. 이렇게 하면 비교적 느리고 무거운 strcmp() 함수를 덜 호출하고, 결과적으로 코드 전체의 효율을 향상시킬 수 있다.

2.1 상태 초기화 명령 처리, “reset”

UART 수신 인터럽트 콜백(HAL_UART_RxCpltCallback)에서는 메시지 버퍼에 저장된 문자열이 "\r" 또는 "\n"으로 종료되면 이를 하나의 명령으로 간주한다. 송신 시 문자열의 끝은 모바일 앱 설정에서 설정할 수 있다. 기본 설정은 auto로, \r\n이다.

명령이 "reset"과 일치하는 경우, 롤(roll) 각도 누적값을 roll = 0으로 재설정하고, "status reset\r\n" 메시지를 전송하여 상태가 초기화되었음을 외부에 알린다. 이를 통해 IMU 센서 값 계산 중 발생한 드리프트나 오프셋을 제거할 수 있다. Pitch와 yaw의 경우 누적 오차가 비교적 적고, 각가속도계만 사용하는 roll과 달리 기본적으로 벡터 측정 방식을 결합해 사용하므로 reset의 의미가 퇴색된다. 따라서 주석 처리하여 제외하였다. 필요 시 추후 추가할 수 있다.

2.2 고정 듀티 모드 전환, “mode1”

명령 "mode1"이 들어오면 flag = 4;가 설정되고 "set mode 1\r\n" 메시지가 송신된다. 메인 루프에서는 flag == 4일 때 다음과 같은 코드가 반복 실행되어 네 개의 모터 모두에 동일한 baseDuty 값을 출력한다

1.     if(flag == 4) {

2.         setMotorDuty(0, baseDuty);

3.         setMotorDuty(1, baseDuty);

4.         setMotorDuty(2, baseDuty);

5.         setMotorDuty(3, baseDuty);

6.     }

2.3 스로틀 단계별 조정

명령 문자열이 "0", "25", "50", "75", "100" 중 하나일 때 각각 baseDuty에 0, 25, 50, 75, 100을 대입한다. 예를 들어 "75" 명령 수신 시 baseDuty = 75가 실행되며, 즉시 "thrust 75\r\n" 응답을 전송하여 “thrust n”이라는 확인 메시지를 제공한다. 여기서 주의해야 할 점은, 전원 공급 상태에 따라서 일정 출력 이상의 경우 기기가 감당하지 못하고 셧다운 될 수 있다. 특히 출력 100의 경우 5V, 2A, 즉, 10W의 전력으로는 일부 기체에서 감당할 수 없었다.

2.4 IMU 값을 이용한 PID 자세 제어

우선 제어 구조체 정의 및 이득(gain)을 설정한다. 다음 코드와 같다.

1. typedef struct {

2.     double kp, ki, kd;

3.     double i_term;

4.     double prev_err;

5. } PID_t;

6. // need experiment

7. static PID_t pidRoll  = { 1.0, 0.0, 20.0, 0.0, 0.0 }; // you need to adjust gain

8. static PID_t pidPitch = { 1.0, 0.0, 20.0, 0.0, 0.0 };

9. static PID_t pidYaw   = { 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 };

10.

PID 제어를 위해 PID_t 구조체를 정의하고, Roll·Pitch·Yaw 각 축에 대응하는 PID 이득을 임의의 값으로 초기화한다. 여기서 kp, ki, kd 값은 실험을 통해 최적화해야 하지만, 본 실험의 제약을 고려해 Roll과 Pitch 축에 대해 비례 gain 1.0, 미분 gain 20.0이라고 임의로 가정한 상태다. 과적합을 예방하기 위해 ki는 0으로 설정했다. 따라서 실질적으로 PD 제어기라고 할 수 있다.

2.4.1 반복 제어 루프 및 시간 차 분 계산모터 믹싱 및 PWM 출력

1.     uint32_t tick_now = HAL_GetTick(); /* milliseconds */

2.     double dt = (tick_now - tick_prev) * 0.001; /* seconds      */

3.     tick_prev = tick_now;

메인 루프(while(1)) 내에서 HAL_GetTick() 함수를 호출하여 이전 반복 시점과의 시간 차(dt)를 구한다. 이 dt는 PID 연산 및 자이로 적분에 사용되며, 제어 주기가 일정하지 않을 때에도 정확한 보정을 가능하게 한다.

하지만 루프가 무거워질수록, 즉, dt가 길어질수록 오차가 커지는 것을 주의해야 한다. 따라서 위에서 언급한 interrupt 방식이나 inline 함수를 적극적으로 사용하고, 제어에는 영향을 주지 않는 메시지 출력 주기를 다음과 같이 조절하였다.

1.     if (i == 10) {

2.       uint16_t m0 = TIM1->CCR1;

3.       uint16_t m1 = TIM1->CCR2;

4.       uint16_t m2 = TIM1->CCR3;

5.       uint16_t m3 = TIM1->CCR4;

6.

7.       sprintf((char*)transmitBuffer, "R:%d, P:%d, Y:%d, M:[%u,%u,%u,%u]\r\n",

8.                       (int)roll, (int)pitch, (int)yaw,

9.                       m0, m1, m2, m3);

10.       HAL_UART_Transmit(&huart2, transmitBuffer, strlen(transmitBuffer), 100);

11.       memset(transmitBuffer, 0, sizeof(transmitBuffer));

12.

13.       i = 0;

14.     }

15.

16.     ++i;

17.

여기서 i는 int main() 안에 선언한 지역 변수이다. 10 번에 한 번만 메시지를 출력하여 그로 인한 리소스 사용을 최소화했다. while 루프 내부에서는 HAL_Delay(10) 호출을 통해 약 10 ms마다 한 번씩 반복을 수행하므로 전체 제어 주기는 약 100 Hz로 고정된다. 이때 루프 반복 횟수를 카운트하는 변수 i가 10에 도달할 때마다 즉, 약 100 ms(10회 × 10 ms) 경과 후에 한 번씩 텔레메트리 데이터를 전송한다. 전송이 완료되면 i를 0으로 초기화하여 다음 100 ms 구간 후에 재전송하도록 한다. 100 ms마다 실행되는 전송 분기에서는 먼저 TIM1->CCR1부터 TIM1->CCR4까지 네 개의 채널 레지스터 값을 읽어 각 모터의 현재 PWM 카운터(듀티 사이클)를 확보한다. 동시에 IMU 센서로부터 계산된 Roll, Pitch, Yaw 각도(roll, pitch, yaw)를 함께 수집한다.

수집된 데이터를 "R:%d, P:%d, Y:%d, M:[%u,%u,%u,%u]\r\n" 형식의 ASCII 문자열로 조합하여 transmitBuffer에 저장한다. 예를 들어 R:1, P:-2, Y:0, M:[250,250,250,250]과 같은 형태로 구성되며, HAL_UART_Transmit() 함수를 통해 UART2로 전송된다. Bluetooth 모듈이 UART2 TX 핀에 연결된 경우 해당 문자열이 무선으로 호스트 장치에 전달되어 터미널 프로그램에서 실시간으로 모니터링하거나 로그로 기록할 수 있다.

전송 후에는 버퍼를 memset()으로 초기화하여 데이터 잔여물을 제거함으로써 다음 전송 시 완전한 새 데이터를 보장한다. 또한 전송 주기를 100 ms로 제한함으로써 제어 루프의 핵심 연산—IMU 읽기, PID 보정, 모터 듀티 설정—에 대한 영향을 최소화하고, 무선 통신 지연이 제어 성능을 저해하지 않도록 설계되었다.

2.4.2 IMU 센서 데이터 수집 및 필터링

1.     MPU6050_Read_All(&hi2c2, &MPU6050);

2.

3.     yaw = MPU6050.KalmanAngleX;   /* deg, double */

4.     pitch = MPU6050.KalmanAngleY;  /* deg, double, you need to +-90 'sometimes', depends on case */

5.     roll += MPU6050.Gz * dt;          /* Gz: deg/s */

프로젝트에서 조작한 드론에 장착된 IMU센서의 x, y, z 방향에 주의하여 값을 읽어와야 한다. 기존의 x축으로 측정된 roll값을 z축으로, yaw는 x축으로 바꾸어 계산했다. y축의 경우 -90도 정도 회전되어 계측되는 문제를 90도만큼 더해주어 해결하였다. 그리고MPU6050_Read_All() 함수를 통해 가속도계와 자이로스코프 데이터를 읽어오고, 내부 칼만 필터를 동작시킨다.

2.4.3 PID 보정값 계산

1.     uRoll = pid_update(&pidRoll, 0.0, roll , dt);

2.     uPitch = pid_update(&pidPitch, 0.0, pitch, dt);

3.     uYaw = pid_update(&pidYaw , 0.0, yaw , dt);

4.

세 축의 목표(reference) 각도는 모두 0°, 즉, 수평으로 설정하고, pid_update() 함수를 통해 각각 uRoll, uPitch, uYaw 보정값을 산출한다. pid_update() 함수는 다음과 같이 static inline 함수로 main.c에 정의되어 있다.

1. static inline double pid_update(PID_t *p, double sp, double mv, double dt)

2. {

3.     double err = sp - mv;

4.     p->i_term += p->ki * err * dt;

5.     double d   = p->kd * (err - p->prev_err) / dt;

6.     p->prev_err = err;

7.     return p->kp * err + p->i_term + d;

8. }

setMotorDuty()와 마찬가지로, 매 루프마다 실행되어야 하므로 inline 함수로 선언했다.

2.4.4 모터 믹싱 및 PWM 듀티 결정

1.     } else if(flag == 5){

2.         setMotorDuty(0, baseDuty + uPitch + uRoll - uYaw);   // Rear-Left  (CW)

3.         setMotorDuty(1, baseDuty - uPitch - uRoll - uYaw);   // Front-Right(CW)

4.         setMotorDuty(2, baseDuty + uPitch - uRoll + uYaw);   // Rear-Right (CCW)

5.         setMotorDuty(3, baseDuty - uPitch + uRoll + uYaw);   // Front-Left (CCW)

6.  }

flag가 5(즉, 메시지가 “pid”)일 경우, baseDuty에 uPitch, uRoll, uYaw 보정값을 조합하여 네 개 모터의 pwm을 제어한다. 이때 기체마다 모터 번호가 다르므로 duty cycle 산출식을 달리해야 한다. 이를 위해 각 모터를 하나씩 제어하는 코드를 구현했고, 개발 시 이를 적극적으로 사용하면 된다.

- 결론 및 고찰

3.1종합

이번 실험에서는 IMU 센서를 활용하여 드론의 자세 정보를 계산하고 이를 기반으로 PID 제어를 통해 각 모터의 PWM 출력을 조절하는 시스템을 구현했다. 또한, 명령 문자열을 수신하여 duty cycle을 단계별로 조절할 수 있도록 설계함으로써 출력 제어 기술을 습득했다. IMU 센서로부터 측정된 데이터를 칼만 필터를 통해 필터링하고 PID 연산 식을 활용해 드론이 안정적인 자세를 유지할 수 있도록 제어했다.

Bluetooth 통신을 활용하여 시리얼 Bluetooth 터미널 애플리케이션과 드론 간의 실시간 데이터 송수신을 구현했다. 텍스트 명령어를 통해 드론의 출력을 실시간으로 제어할 수 있었으며 장시간 구동 시 쌓이는 적분 오차를 ‘reset’ 명령어를 통해 초기화할 수 있도록 설계했다. 이에 더해 드론의 실시간 자세 정보를 터미널에서 모니터링할 수 있도록 하여 비행(작동) 데이터를 확보할 수 있었다.

3.2 고찰

본 실험을 통해 드론의 기초적인 자세 제어, 통신 시스템 구현, 회로 구성, 모터 제어 등을 실험했다. 이를 통해 IMU 센서를 기반으로 한 PID 제어, Bluetooth 통신을 이용한 모터 제어 및 데이터 송수신, 드론의 하드웨어 구성까지 경험함으로써 드론 시스템에 대한 종합적인 지식을 얻을 수 있었다.

실험 과정에서는 여러 가지 난관을 겪었다. 회로 납땜 불량으로 인해 Bluetooth 통신이 원활히 이루어지지 않았고, 드론을 작동시키기 위한 전류 공급이 적어 코드에는 문제가 없음에도 드론이 정상적으로 작동하지 않는 현상이 발생했다. 기체 별로, 그리고 충전 장비 별로 조금의 편차 및 공정 오차가 있지만 대략 최소 5V 3A, 즉, 15W 이상에서 모든 기능이 원활하게 작동하는 것으로 보인다. 그 이하의 전력 공급에서는 baseduty를 100%로 설정할 경우 전원이 차단되는 문제가 관찰되었다.

이외에도 IMU 센서의 장착 방향에 따른 Roll, Pitch, Yaw 축의 기준을 보정해야 했으며, 기체 자체의 진동으로 인해 센서값이 불안정했다. 이러한 노이즈는 칼만 필터를 통해 최대한 제거할 수 있으나, 여전히 큰 영향을 준다.

Bluetooth 연결 오류, 코드의 복잡성 및 사용자의 미숙함 등으로 인해 소프트웨어적, 하드웨어적인, 그리고 인적인 다양한 문제들을 경험했다. 이러한 문제들을 해결해 나가는 공학적 자세를 기를 수 있었다. 문제에 논리적으로 접근하고 오류 코드를 읽으며, 그리고 회로를 확인하며 포기하지 않고 문제를 하나하나 해결해 나가는 자세가 중요하다.

PID 제어로 한 손가락으로 드론의 자중을 받친 상태에서 어느 정도 제어를 할 수 있었다. 하지만 사용한 제어 이득(Kp, Kd 등)은 실험자의 경험을 바탕으로 임의 설정된 값이었기에 드론의 자세 안정화에 최적화되었다고 보기 어려웠다. 향후 실험에서는 다양한 gain 값을 체계적으로 조정하고, Roll, Pitch, Yaw에 대한 적분 오차를 분석하여 드론의 제어 성능을 최적화할 필요가 있다. 또한, Bluetooth 통신을 단순한 출력 제어 외에도 명령어를 송신하면 드론이 회전하거나 이동하는 기초적인 항법 기능을 구현하는 것도 필요하다.

조종기를 소프트웨어적으로 개발하여 구현하는 것은 중도에 포기했다. 대신 시리얼 통신으로 문자열을 통한 제어 방식을 채택했다. 추후 개발 목표로는 모터 출력을 높이거나 무게를 절감해 비행 가능한 드론을 만들고, 조종기와 시스템을 합쳐서 실제 조종 가능한 드론을 만드는 것이 될 것이다. 하지만 이는 본 실험의 범위를 아득히 벗어나므로 본 보고서에서는 다루지 않는다.

참고 자료

- 서민우. 아두이노 드론 만들고 날리고 직접 코딩하기: 100줄의 소스 코드로 구현해 보는 아두이노 드론. 4판, 앤써북, 2020.

- 박형일, 김대근, 조한철, 황우상, 표윤석. 드론 제작 완벽 가이드: 기체 설계, 회로, 펌웨어, 조종 앱, 운용법까지. 루비페이퍼, 2016.

- Franklin, Gene F., J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. Feedback Control of Dynamic Systems. Global ed., Pearson, 2014.

필자는 실무 경험이 전무하여 이 정도 규모면 분할 파일이 많은 편이라고 임의로 판단하였으나, 간단한 쿼드콥터 드론 제어임을 감안하면 아마 실제로는 그리 많은 편은 아니리라 생각된다. 그럼에도 불구하고 혹시 모를 불상사를 막기 위해 해당 파일 안에서만 사용할 함수는 static으로 선언하는 것이 원론적으로 봤을 때 가장 안정적이다.

예를 들어 납땜 후 기체 1번에서 Bluetooth 통신 모듈은 복구되었으나, 센서 계측 값이 다소 불안정해지는 경향을 확인했다. 추후 실험을 위해선 하드웨어적 검사가 필요할 것이다.

Arduino는 C언어 기반의 자체 언어를 사용한다. 하지만 문법이 완벽히 C언어와 일치하진 않다. 그러나 개념을 참고하기엔 적합했다.